Серия ADKH1x

Многофункциональный передатчик температуры и влажности

ADKH1W настенный 		ADKH1D для воздуховода

-30…+70°C			-30…+70°C

Сферы применения

Характеристики

- Промышленный датчик отличается высокой точностью и долгим сроком службы.

- Предусматривает температурную компенсацию и линейное выравнивание.

- Широкий функционал: измерение температуры и влажности, точки росы, точки инея, температуры по влажному термометру, давление водяного пара, коэффициента смешения, абсолютной влажности, удельной энтальпии.

Сферы применения

- Мониторинг процессов ОВКВ; контроль для систем кондиционирования и вентиляции

- Для заводских зданий, больниц, чистых помещений, лабораторий и складов.

- Охладительные баки, контейнеры для продуктов, климатические камеры, метеостанции.

- Для крытых бассейнов, парников, животноводческих питомников.

- Для фармацевтической, текстильной, сельскохозяйственной, пищевой и обрабатывающей промышленности.

| Вход |  |  | Окр. среда Измеряемая среда | воздух |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тип входа | Емкостный датчик влажности и PT 100 Ом, класс А |  | Рабочая температура для корпуса: | -20...60°C |
| Рекомендованный рабочий диапазон |  |  | Рабочая влажность (для корпуса) | 0...95% (неконд.) |
| Температура | -30...70°C (ADKH1W) |  | Рабочая темп. для корпуса с дисплеем | 0...60°C |
|  | -30...70°C (ADKH1D) |  | Рабочая темп. для датчика | Полимерный датчик: макс. 120°С; щуп из нерж. стали до 180°С |
| Влажность | 0...100% |  | Кабель (для выносной модели) | Кабель в оплетке из ПВХ: до 80°С Кабель в тефлоновой оплетке: до 180°С |
|  |  |  | Температура хранения | -25...60°C |
| Точка росы | -40...60°C |  | Давление при испытании для щупа из нерж. стали | 10 бар |
| Точка инея (F), темп. по влаж. терм. (W), давл. вод. пара (E), коэффициент соотн. (R), абсолютная влажность (V), удельная энтальпия (S): см. Пределы измерений физических величин |  |  | Фильтр | Полимерный мембранный фильтр (стандартно: полимерный датчик) Спеченный фильтр (стандартно: датчик из нержавеющей стали) |
| Выход |  |  | Сертификат CE | EN 61326-1: 2006 ' EN 61326-2-2 : 2006 |
|  |  |  |  | по излучениям |
| Выход | Стандартный RS-485 или 2 аналоговых выхода |  |  | EN 55011: 2009/A1: 2010 |
|  | 0-20 мА/ 4~20 мА/ 0~1 В /0-5 В/ 0-10 В |  |  | по восприимчивости |
| Подключение | 3-жильный провод |  |  | IEC 61000-4-2 : 2008 |
| modbus | RS-485 (программируемый) и 2 аналоговых выхода |  |  | IEC 61000-4-3 : 2006 / A1: 2007 / A2 : 2010 |
|  |  |  |  | IEC 61000-4-8 : 2009 |
| Тип дисплея | ЖК с подсветкой, две строки |  | Электротехнические характеристики |  |
| Вывод на дисплее | по запросу один знак после запятой |  |  |  |
| Высота символа | 5,56 мм |  | Питание | 8-35 В- / 12-30 В~ |
| Линейная точность (при 25°С) |  |  | Потреб. ток | 24 В пост. тока: 60 мА, 12 В пост. тока: 120 мА |
|  |  |  |  | 24 В перем. тока: 140 мА/ 12 В перем. тока 230 мА |
| Температура | ±0,15°C±0.002°C x t текущ. |  | Электромонтаж | Металлический разъем М12 с кабелем (2 м) или вводом (сальником) |
| Влажность | ±2%RH |  |  |  |
| Воздействие темп. на корпус | при 25°С, 0,05% отн. влаж./°С |  | Степень защиты | корпус: IP65 датчик: IP 20 |
| Нагрузочный резистор | выходной ток: не более 500 Ом; выходное напряжение: не менее 10 кОм. |  | Средства электрозащиты | Защита от неправильной полярности. Защита от превышения напряжения. Защита от короткого замыкания. |
| Калибровка выходов (ноль и шкала) | программное обеспечение |  | Установка | Полимерный датчик: Пластиковый фланец (стандарт) |
| Время отклика t90 (темп. при 25°С) | < 20 с (мембранный фильтр/ фильтр с сеткой из нержавеющей стали) < 30 с (спечённый фильтр) |  | Корпус | Степень огнеупорности полимера (PC-110) (UL94V-2) |
|  |  |  | Щуп | Степень огнеупорности полимера (PC-110) / нерж. сталь (SUS304) |

Пределы измерений физических величин

Кроме температуры и точки росы диапазоны прочих физических величин приводятся по умолчанию

| Физическая характеристика | THS301 полимерный датчик для помещения | THS302 полимерный датчик для воздуховода |
| --- | --- | --- |
| Темп. (Т) | -30...70°C | -30...70°C |
| Влажность (H) | 0...100%RH |  |
| Точка росы (D) | -40...50°C | -40...60°C |
| Точка инея (F) | -40...0°C |  |
| Темп. по влаж. терм. (W) | 0...50°C | 0...100°C |
| Давл. вод. пара (E) | 0...150 мбар | 0...1100 мбар |
| Коэффициент соотн., % | 0...100 г/кг | 0...999 г/кг |
| Абс. влажность (V) | 0...100 г/м3 | 0...700 г/м3 |
| Уд. энтальпия (S) | 0...300 кДж/кг | 0...2800 кДж/кг |

Разъем

размеры в мм

Тип N (сальник M12) RS-485 или аналоговый

Тип N (сальник M16) RS-485 + аналоговый

Габариты

ADKH1W настенный — полимерный зонд

Тип М (4P): RS-485 или аналоговый

Тип М (8P) или N: RS-485 + аналоговый

cable gland = сальник

Тип N:  RS-485 или аналоговый

ADKH1D канальный — полимерный зонд — стандартный пластиковый фланец

cable gland = сальник

Тип М (4P): RS-485 или аналоговый

Тип М (8P) или N: RS-485 + аналоговый

Тип N: RS-485 или аналоговый

Схема

Четырехполюсный вывод

Тип N