	Система кондиционирования воздуха в помещениях комплекса “Олимпийские Зори”.


	


Характеристика объекта.
Отдельное 3-х этажное здание, находящееся в лесопарковой зоне:
• первый этаж – тренажерные залы;
• второй этаж – столовая, бассейн, зимний сад;
• третий этаж – гостиничные номера;
• общее количество кондиционируемых помещений – 17.
Техническое решение.
Система кондиционирования воздуха построена на базе мультизональной инверторной системы (охлаждение/обогрев) KX2 фирмы Mitsubishi Heavy, Япония.
Внутренние блоки системы объединены в три независимых контура, соответственно для каждого этажа. В зависимости от принятого заказчиком дизайна внутренней отделки помещений, использовались следующие модели блоков:
• настенные (FDK); 
• кассетные (FDT);
• потолочные встраиваемые (FDR).
  Монтаж фреоновых магистралей, воздуховодов и труб системы удаления конденсата выполнен в пространстве за подвесным потолком с использованием крепежных элементов фирмы Hilti. Конденсат отводится в систему канализации.Внешние блоки размещены на кронштейнах с наружной стороны здания и закрыты навесом и декоративной заградительной решеткой.

   В помещении бассейна установлено два осушителя воздуха CDP-65 фирмы DANTHERM, Дания.
Система кондиционирования KX2 и  осушитель CDP-65 полностью отвечают требованиям электробезопасности (ГОСТ 12.2.006-87) и пожаробезопасности (ГОСТ 12.2.007-75), а также имеют сертификат РОСТЕСТ и Санитарно-Эпидемиологическое Заключение ЦГСЭН.

